ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

СБОРНИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ

ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Биробиджан

2019

Сборник технологических карт для изготовления швейных изделий. -Биробиджан: ОГПОБУ «Технологический техникум», 2019 г. – 53 с.

Данный сборник содержит технические условия по раскладке лекал и технические требования по режиму изготовления швейных изделий.

Сборник предназначен для преподавателей и мастеров производственного обучения.

Организация-разработчик

Областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Технологический техникум»

Разработчики

Перфильева Татьяна Викторовна, мастер производственного обучения

РАССМОТРЕНО

на заседании методической комиссии профессий сферы услуг

ОГПОБУ «Технологический техникум»

Протокол №  4 от  15 апреля 2019 г.

РЕКОМЕНДОВАНО

методическим советом ОГПОБУ «Технологический техникум»

Протокол № 5 от  14 мая 2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

|  | Содержание | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Пояснительная записка | 4 |
|  | Постельный комплект (покрывало и наволочка) | 5 |
|  | Пеньюар | 11 |
|  | Колпак поварской | 14 |
|  | Сарафан | 17 |
|  | Халат | 20 |
|  | Рубашка с длинным рукавом | 25 |
|  | Рубашка с коротким рукавом | 29 |
|  | Блуза женская | 33 |
|  | Фартук | 38 |
|  | Платье для особых случаев | 41 |
|  | Конверт меховой | 46 |
|  | Юбка женская | 50 |

Пояснительная записка

Технологический процесс изготовления швейных изделий представляет собой сложный комплекс взаимодействий орудий труда с обрабатываемым материалом, в результате которых детали кроя после соответствующей обработки (или без нее) собираются в узлы, в сборные единицы и изделие в целом.

Техническая документация - необходима для закрепления единого порядка разработки, оформления, четкого определения и выпуска качественных изделий. В первую очередь определяется этапность разработки. Необходим порядок разработки продукции и утверждение образца –эталона.

Существуют общие технические условия на все виды одежды. Необходимым документом при изготовлении изделий являются технические условия на модель, которые разрабатываются изготовителем.

Технические описания включают в себя следующие разделы:

- зарисовку модели;

- описание внешнего вида;

- технические требования к обработке изделия;

- перечень рекомендуемых материалов;

- перечень деталей кроя;

- схема раскладки лекал;

- технико-экономические показатели.

Технологический процесс изготовления швейных изделий - это преобразование деталей кроя в изделие. Элементарной частью преобразования является технологическая операция, которая должна выполняться в определенном порядке.

Параметры технологического процесса изготовления швейных изделий характеризуют условия и режимы их выполнения.

Все эти признаки находят отражение в технологических документах, составляемых в процессе подготовки производства.

- Постельный комплект

Изделие - Постельный комплект (покрывало и наволочка)

Наименование материала - Софт и подклад стеганный на синтепоне

Зарисовка модели

Описание внешнего вида

Постельный комплект состоит из покрывала и наволочки.

Комплект  предназначен для защиты постельного белья от пыли и грязи, а также для декорирования спальной комнаты. Для того, чтобы покрывало гармонировало с общим фоном интерьера, желательно выбрать цвет изделия под цвет штор, мебели или обоев. Можно поэкспериментировать с яркими акцентами.

Комплект: покрывало и наволочка создаст настоящий домашний уют и подчеркнет ваш изысканный вкус. Изготовлен из синтетической ткани - Софт и подкладочной стеганной ткани на синтепоне.

Верхний слой покрывала выстеган с подкладкой стеганными строчками, края обработаны швами с закрытыми срезами. Декором покрывала является оборка по низу. Размер покрывала 2,0 x 0,8 см.

Наволочка изготовлена в цвет покрывала, размер наволочки 70 x 70 см.

Раскладка лекал

Расход основной ткани - Софт при ширине 280 см - 1 метр 80 см

Раскладка основной ткани — Софт на два изделия.

280 см.

| 110 см. покрывало 360 см. 1 | 110 см. покрывало 2 |  | 30 см. оборка 4 | 30 см. оборка 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,75 см. наволочка 6 |  | оборка 3 |  |  |
| 0,75 см. наволочка 7 |  |  |  |  |

Детали кроя

| № детали | Название детали | Кол-во деталей |
| --- | --- | --- |
| 1,2 | Покрывало | 2 |
| 3,4,5 | Оборка | 3 |
| 6,7 | Наволочка | 2 |

Расход ткани (стеганный синтепон) при ширине 150см. -2 метра 10 см.

150 см.

| 0,75см. подклад покрывала 2,10 см. 1 | 0,75 см. подклад покрывала 2 |
| --- | --- |

Детали кроя

| № детали | Название детали | Кол-во деталей |
| --- | --- | --- |
| 1,2 | Подклад покрывала | 2 |

Последовательность обработки покрывала

| № | Последовательность обработки | Оборудование, инструменты, приспособления | Технические условия (ш.ш., см) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверить детали кроя, наметить контрольные знаки, провести ВТО деталей кроя. | Мел, линейка, сантиметровая лента, лекала, утюг |  |
| 2 | Обработать оборку покрывала: -сложить лицевыми сторонами детали оборки; стачать, обметать срезы и провести ВТО шва; -застрочить низ оборки; -застрочить боковые срезы оборки; -проложить 2 строчки по верхнему срезу оборки; -стянуть нити до размера покрывала. | Машина 1022 кл., утюг | 1,0 0,5; 0,7 0,5; 0,7 0,5; 1,0 |
| 3 | Сложить лицевыми сторонами внутрь покрывала и оборку. Совместить контрольные знаки, сколоть булавками. | Булавки |  |
| 4 | Стачать срезы покрывала и оборки по второй строчке, со стороны оборки. | Машина 1022 кл | 1,0 |
| 5 | Сложить лицевыми сторонами покрывало и подклад, так что бы оборка находилась между ними, сколоть и проложить строчку по покрывалу (по строчке) | Машина 1022 кл | 1,0 |
| 6 | Отогнуть подклад и настрочить припуск шва на подклад отделочной строчкой | Машина 1022 кл | 0,5 |
| 7 | Обработать уголки припусками на швы с двух сторон | Машина 1022 кл | 1,0 |
| 8 | Разложить покрывало на столе, сколоть и заметать боковые срезы покрывала, швом в подгибку с закрытым срезом | Булавки , игла, нитки |  |
| 9 | Застрочить боковые срезы покрывала, швом в подгибку с закрытым срезом | Машина 1022 кл | 2,0-2,5 |
| 10 | Сколоть и проложить отделочную строчку по покрывалу возле оборки | Булавки, машина 1022 кл | 2,0-2,5 |
| 11 | Выправить, сколоть и заметать заднюю часть покрывала, швом в подгибку с закрытым срезом | Булавки , игла, нитки | 2,0-2,5 |
| 12 | Застрочить заднюю часть покрывала, швом в подгибку с закрытым срезом | Машина 1022 кл | 2,0-2,5 |
| 13 | Разложить покрывало на столе, наметить место расположение стегальных строчек | Мел, линейка, сантиметровая лента |  |
| 14 | Проложить крупные стегальные строчки по намеченным линиям | Машина 1022 кл, лекало | По намелке (10 см. от края до начала строчек) |
| 15 | Почистить производственный мусор, окончательное ВТО | Ножницы, снипер |  |
| 16 | Сдать изделие контролеру |  |  |

Последовательность обработки наволочки

| № | Последовательность обработки | Оборудование, инструменты, приспособления | Технические условия (ш.ш., см) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверить детали кроя, наметить контрольные знаки, провести ВТО деталей кроя. | Мел, линейка, сантиметровая лента, лекала, утюг |  |
| 2 | Застрочить поперечные срезы наволочки, швом в подгибку с закрытым срезом. Провести ВТО швов. При необходимости наметать. | Машина 1022 кл., утюг | 0,5; 0,7 |
| 3 | Сложить деталь наволочки по контрольным знакам, лицевой стороной во внутрь. Перегнуть клапан на верх, сколоть булавками. | Булавки | Клапан 25 см |
| 4 | Стачать и обметать боковые срезы, заправить нити обметочных строчек. | Машина 1022 кл, Спец. машина | 1,0 0,5 |
| 5 | Вывернуть изделие на лицевую сторону, выправить углы | Колышек |  |
| 6 | Удалить производственный мусор | Ножницы, снипер |  |
| 7 | Проверить качество готового изделия |  |  |
| 8 | Произвести окончательную ВТО изделия. | Утюг |  |
| 9 | Сдать изделие контролеру |  |  |

Технико-экономические показатели

Наименование изделия 		 Комплект: покрывало и наволочка

(покрывало 2.0 х 0,8 м, наволочка 70 х70 см)

| № п/п | Наименование ткани и вспомогательного материала | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ткань Софт (2,2 см.) | 2,8 м |  |  |
| 2 | Подклад стеганный на синтепоне (1.5см) | 1,55 м |  |  |
| 3 | Нитки (1 б. -300 м) | 500 м |  |  |

Технолог ______________________________________

Экономист_____________________________________

Ст. мастер_____________________________________

- Пеньюар

Изделие – пеньюар

Наименование материала – ткань смесовая

Зарисовка модели

Описание внешнего вида

Накидка предназначена для защиты одежды от волос во время выполнения стрижки.

Изготовлена из эластичной, водоотталкивающей ткани.

Воротник-стойка застегивается на застежку, на крючках.

Отделка: Косая бейка по краям накидки.

Примечание: Выбор цвета осуществляется в произвольном порядке.

Рекомендуемые ткани: Эластичные, водоотталкивающие ткани

Рекомендуемые размеры: 120 см x 155см

Последовательность обработки

| № | Последовательность обработки | Оборудование, приспособления, инструменты | Технические условия (ш.ш., см) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проверить детали кроя, наметить контрольные знаки. | Мел, линейка, сантиметровая лента, лекала |  |
|  | Обработать мелкие детали: заготовить воротник- стойку, вставить эластичную тесьму | Машина 1022 кл. | 0,8-1,0 |
|  | Окантовать внешние срезы накидки | Машина 1022 кл., приспособление -окантователь | 0,1 -0,2 |
|  | Втачать воротник- стойку в горловину накидки | Машина 1022 кл. | 0,8-1,0 |
|  | Обметать срез горловины | Машина 51 кл, |  |
|  | Проложить отделочную строчку по горловине | Машина 1022 кл. | 0,1 -0,2 |
|  | Намелить и закрепить крючки на краях воротника-стойки | Ручные инструменты |  |
|  | Окончательная ВТО изделия. | Утюг |  |
|  | Сдача изделия контролеру. |  |  |

Раскладка лекал

Расход ткани при ширине 150см - 1метр 60см

Детали кроя

| № детали | Наименование детали | Кол-во деталей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основная часть накидки | 1 |
| 2 | Воротник- стойка | 1 |

Технико-экономические показатели

Наименование изделия 			Пеньюар

| № п/п | Наименование ткани и вспомогательного материала | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ткань смесовая | 1,6 м. |  |  |
| 2 | Ткань сорочечная | 0,25 м |  |  |
| 3 | Эластичная тесьма | 0,35м |  |  |
| 4 | Крючек | 2 шт. |  |  |
| 5 | Нитки (1 б.-300 м) | 100 м |  |  |

Технолог ______________________________________

Экономист_____________________________________

Ст. мастер_____________________________________

- Колпак поварской

Изделие – колпак поварской

Наименование материала – ткань сорочечная

Зарисовка модели

Описание внешнего вида

Колпак поварской гармонично сочетается с основным поварским

костюмом, придает образу законченный вид, а также добавляет определенной солидности имиджу.

Изготовлен из сорочечной ткани. Состоит из донышка и тульи. Донышко заложено в односторонние складки и строго зафиксированы с помощью ВТО. Высота тульи 9 см., а колпака в целом 25 см. Для комфортной посадки изделия на голове можно вставить завязки на задней части тульи.

Примечание: Выбор цвета осуществляется в произвольном порядке.

Рекомендуемые ткани: Основными тканями для изготовления поварских колпаков (поварской спецодежды) являются смесовые материалы с улучшенными эксплуатационными свойствами. Они хорошо держат форму, износостойки, гигроскопичны, воздухопроницаемы.

Изделия способны выдержать интенсивное использование и многочисленные машинные стирки. В течение всего срока эксплуатации изделия сохраняют свою изначальную цветовую окраску. Рекомендуются в пищевой промышленности.

Последовательность обработки

| № | Последовательность обработки | Оборудование, приспособления, инструменты | Технические условия (ш.ш., см) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверить детали кроя, наметить контрольные знаки. | Мел, линейка, сантиметровая лента, лекала |  |
| 2 | Проклеить детали кроя флизелином | Утюг |  |
| 3 | На донышке наметить место расположение складок по лекалу | Лекало, мел |  |
| 4 | По намеченным линиям заколоть булавками складки | Булавки |  |
| 5 | Заутюжить по намеченным линиям | Утюг |  |
| 6 | Закрепить донышко по краю стачной строчкой | Машина 1022 кл. | 0,5 |
| 7 | Стачать средний шов тульи | Машина 1022 кл. | 1.0 |
| 8 | Разутюжить шов тульи, сложить и заутюжить в сгиб | Утюг |  |
| 9 | Закрепить тулью по краю стачной строчкой, обметать | Машина 1022 кл. | 0,5 |
| 10 | Сложить тулью, донышко, стачать и обметать | Машина 1022 кл., спецмашина | 1,0 |
| 11 | Окончательная ВТО изделия. | Утюг |  |
| 12 | Сдача изделия контролеру. |  |  |

Раскладка лекал

Расход ткани при ширине 150 см-70 см. Раскрой на две единицы.

Детали кроя

| № детали | Наименование детали | Кол-во деталей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Донышко | 1 |
| 2 | Тулья | 1 |

Технико-экономические показатели

Наименование изделия 		Колпак поварской

| № п/п | Наименование ткани и вспомогательного материала | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ткань сорочечная | 0.7 м | 120 |  |
| 2 | Флизелин | 0,7 м | 25 |  |
| 3 | Нитки (1 б.-300 м) | 100 м | 20 |  |

Технолог ______________________________________

Экономист_____________________________________

Ст. мастер_____________________________________

- Сарафан

Изделие – сарафан

Наименование материала – х/б джинс

Зарисовка модели

Описание внешнего вида

Сарафан для девочки дошкольного возраста изготовлен из джинсовой ткани.

С круглым вырезом горловины, с двойной кокеткой по переду и спинке.

Нижняя часть сарафана с бантовыми складками. Застежка расположена по среднему срезу спинки и по плечевым швам и фиксируется на кнопки.

По всем швам сарафана проложены отделочные строчки. Строчки контрастного цвета.

Рекомендуемые размеры: 28-34.

Последовательность обработки

| № | Последовательность обработки | Оборудование, приспособления, инструменты | Технические условия (ш.ш., см) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверить деталей кроя, наметить контрольные знаки. | Мел, линейка, сантиметровая лента, лекала |  |
| 2 | Продублировать кокетки в местах застежек | Утюг |  |
| 3 | Стачать верхние и нижние кокетки переда и спинки по боковым швам, разутюжить | Машина 1022 кл., утюг | 0,5-0,7 |
| 4 | Стачать верхние и нижние кокетки по средним срезам, горловине, по плечевым застежкам, рассекая по горловине, ВТО | Машина 1022 кл., утюг, ножницы | 0,5-0,7 |
| 5 | Стачать проймы, рассекая по округлым местам, ВТО | Машина 1022 кл., утюг, ножницы | 0,5-0,7 |
| 6 | Зафиксировать нижний срез кокеток | Машина 1022 кл. | 0,5 |
| 7 | Выполнить отделочные строчки по кокеткам | Машина 1022 кл. | 0,1 , 0,5 |
| 8 | Заложить бантовые складки на юбке по контрольным знакам, стачать складки, ВТО | Машина 1022 кл., утюг | 0,5 |
| 9 | Выполнить отделочные строчки по складкам | Машина 1022 кл., утюг | 0,3 |
| 1 | Обметать боковые срезы частей юбки, стачать, срезы разутюжить | Машина 1022 кл., спецмашина | 1 |
| 11 | Стачать кокетки с юбкой, срез обметать, заутюжить вверх, выполнить отделочную строчку | Машина 1022 кл., спецмашина, утюг | 1 0,3 |
| 12 | Осноровить низ изделия, обметать, подшить | Машина 1022 кл., спецмашина, утюг, ножницы | 1,5 |
| 13 | Наметить место расположения кнопок, пробить | Мел, лекало, приспособление для кнопок |  |
| 14 | Окончательная ВТО изделия | Утюг |  |
| 15 | Сдача изделия контролеру |  |  |

Раскладка лекал

Расход ткани при ширине 120 см-120 см

Детали кроя

| № детали | Наименование детали | Кол-во деталей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Передняя кокетка | 2 |
| 2 | Задняя кокетка | 4 |
| 3 | Передняя деталь юбки | 1 |
| 4 | Задняя деталь юбки | 1 |

Технико-экономические показатели

Наименование изделия 			Сарафан

| № п/п | Наименование ткани и вспомогательного материала | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Джинс | 1,20м | 130 |  |
| 2 | Кнопки | 5шт. | 1 |  |
| 3 | Нитки (1 б – 5000 м) | 250м | 17,42 |  |

Технолог ______________________________________

Экономист_____________________________________

Ст. мастер_____________________________________

- Халат

Изделие – халат

Наименование материала – ткань сорочечная

Зарисовка модели

Описание внешнего вида

Халат женский изготовлен из сорочечной ткани. Предназначен для спецодежды.

Халат с кокетками на полочке и спинке, с втачным рукавом, с втачным отложным воротником и лацканами, с центральной бортовой застежкой на шесть обметанных петель и шесть пуговиц.

Полочка состоит из кокетки, средней части и нижней части. Нижняя часть полочки состоит из боковой и центральной частей, с накладными карманами.

Спинка состоит из кокетки, центральной и нижней частей.

Нижняя часть спинки со средним швом и рельефными швами от верхнего среза до низа.

Рукав втачной, одношовный, умеренного объема по окату, длиной ¾.

Отделка: двойная строчка по воротнику, бортам, кокеткам, карманам, рельефным швам, по плечевым швам, по плечевым швам, по низу рукавов и низу халата.

Рекомендуемые размеры: 168-100-106

168-104-110

168-110-116

168-116-122

168-122-128

Последовательность обработки

| № | Последовательность обработки | Оборудование, приспособления, инструменты | Технические условия (ш.ш., см.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверить детали кроя, наметить контрольные знаки. | Мел, линейка, сантиметровая лента, лекала |  |
| 2 | Обработать мелкие детали: воротник, карманы, подборта | Машина 1022 кл., утюг | 1 |
| 3 | Притачать кокетки переда к средним частям переда | Машина 1022 кл. | 1 |
| 4 | Обметать припуски, заутюжить припуски в низ, проложить отделочные строчки | Машина 51 кл., Машина 1022 кл., утюг | 1 0,1; 0,5 |
| 5 | Стачать рельефные срезы полочки, обметать припуски, заутюжить в центр, проложить отделочные строчки | Машина 1022 кл., утюг | 0,1; 0,5 |
| 6 | Настрочить карманы на боковые части полочки по контрольным знакам, проложить отделочные строчки | Машина 1022 кл. | 0,1; 0,5 |
| 7 | Стачать верхние и нижние части полочек | Машина 1022 кл. | 1 |
| 8 | Обметать припуски, заутюжить припуски наверх, проложить отделочные строчки | Машина 51 кл, утюг, Машина 1022 кл. | 0,1; 0,5 |
| 9 | Притачать кокетку спинки к средней части спинки | Машина 1022 кл. | 1 |
| 10 | Обметать припуски, заутюжить припуски вниз, проложить отделочные строчки | Машина 51 кл., Машина 1022 кл., утюг | 0,1; 0,5 |
| 11 | Стачать рельефные срезы спинки, обметать припуски, заутюжить припуски в центр спинки, проложить отделочные строчки | Машина 1022 кл., машина 51 кл., утюг | 1 0,1; 0,5 |
| 12 | Стачать верхнюю и нижнюю части спинки | Машина 1022 кл. | 1 |
| 13 | Обметать припуски, заутюжить припуски наверх, проложить отделочные строчки | Машина 51 кл., утюг, Машина 1022 кл. | 0,1; 0,5 |
| 14 | Стачать плечевые швы, припуски обметать, заутюжить, проложить отделочные строчки | Машина 1022 кл., машина 51 кл, утюг | 1 0,1; 0,5 |
| 15 | Втачать рукава в пройму, обметать припуски, ВТО | Машина 1022 кл., машина 51 кл., утюг | 1 |
| 16 | Стачать боковые срезы и срезы швов рукавов, обметать припуски, ВТО | Машина 1022 кл., машина 51 кл., утюг | 1 |
| 17 | Втачать воротник в горловину по контрольным знакам | Машина 1022 кл. | 1 |
| 18 | Настрочить борта (внутренний срез) на полочку и по горловине, ВТО | Машина 1022 кл., утюг | 0,7 - 1 |
| 19 | Обработать углы бортов по низу | Машина 1022 кл. | 1,5 |
| 20 | Обработать низ рукавов и низ изделия швом в подгибку, проложить отделочные строчки | Машина 1022 кл. | 1,5 0,1; 0,5 |
| 21 | Двойная перестрочка по низу изделия переходит в перестрочку по бортам и воротнику | Машина 1022 кл. | 0,1; 0,5 |
| 22 | Поставить закрепки на подбортах у плечевых швов | Машина 1022 кл. |  |
| 23 | Обметать 6 петель | Машина 25 кл. |  |
| 24 | Пришить 6 пуговиц | Ручные инструменты |  |
| 25 | Окончательная ВТО изделия. | Утюг |  |
| 26 | Сдача изделия контролеру. |  |  |

Раскладка лекал

Расход ткани при ширине 150 см-1,7 м

Детали кроя

| № детали | Наименование детали | Кол-во деталей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Средняя часть полочки | 2 |
| 2 | Боковая часть полочки | 2 |
| 3 | Боковая часть спинки | 2 |
| 4 | Средняя часть спинки | 2 |
| 5 | Кокетка спинки со сгибом | 1 |
| 6 | Средняя кокетка спинки со сгибом | 1 |
| 7 | Кокетка полочки | 2 |
| 8 | Средняя кокетка полочки | 2 |
| 9 | Рукав | 2 |
| 10 | Воротник со сгибом | 1 |
| 11 | Карман | 2 |
| 12,12а,12б | Подборт | 2 |

Технико-экономические показатели

Наименование изделия 			Халат

| № п/п | Наименование ткани и вспомогательного материала | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ткань сорочечная (150см) | 1,7м | 92 |  |
| 2 | Пуговицы | 6шт. | 3 |  |
| 3 | Нитки (1 б – 5000м) | 600м | 17,42 |  |

Технолог ______________________________________

Экономист_____________________________________

Ст. мастер____________________________________

- Рубашка с длинным рукавом

Изделие: Рубашка с длинным рукавом

Наименование материала: Ткань сорочечная

Зарисовка модели

Описание внешнего вида

Рубашка детская, изготовлена из х/б ткани. Рубашка прямого силуэта с втачным рукавом умеренного объема по окату, с втачным отложным воротником на стойке, с двойной кокеткой на спинке переходящей на полочку.

Полочка - с накладным карманом и двойной кокеткой. По срезу борта цельнокроеная планка

Спинка - с двойной кокеткой, с защипом по середине.

Рукав - втачной, одношовный, длинный, от нижнего среза рукава застежка на планку. Низ рукава обработан притачным манжетом.

Воротник - втачной, отложной для открытой горловины.

Кокетка - двойная, переходящая со спинки на полочку.

Отделка - двойная отделочная строчка по воротнику, манжетам, по кокетке, по планке и  карману.

Рекомендуемые размеры: 	116-28

122-30

128-32

Последовательность обработки

| № | Последовательность обработки | Оборудование, приспособления, инструменты | Технические условия (ш.ш.,см) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверить детали кроя, наметить контрольные знаки. | Мел, линейка, сантиметровая лента, лекала |  |
| 2 | ВТО деталей кроя | Утюг |  |
| 3 | Обработать мелкие детали: воротники(отложной воротник на стоке), карман, листочки, застежки по низу рукавов, манжеты ВТО мелких деталей | Машина КМ-250 А кл., ножницы, утюг | 1,0 0,2 0,7 |
| Обработка полочки |  |  |  |
| 5 | Настрочить карман на полочку, отделка двойной строчкой | Машина КМ-250 А кл., ножницы | 1 0,2 0,7 |
| 6 | Обработать цельнокроеные планки по срезу борта, отделка двойной строчкой | Машина КМ-250 А кл., ножницы | 0,2 0,7 |
| 7 | ВТО полочек | Утюг |  |
| Обработка спинки |  |  |  |
| 8 | Застрочить защип по верхнему срезу | Машина КМ-250 А кл., ножницы | 0,5-0,7 |
| Сборка изделия |  |  |  |
| 9 | Притачать кокетки к полочкам, отделка двойной строчкой | Машина КМ-250 А кл., ножницы | 1,0 0,2 0,7 |
| 10 | Притачать кокету к спинке, обметать, отделка двойной строчкой | Машина КМ-250 А кл., ножницы, обметочная машина 208 кл | 1,0 0,2 0,7 |
| 11 | ВТО кокетки | Утюг |  |
| 12 | Соединить рукава с проймой, обметать, ВТО | Машина КМ-250 А кл., ножницы, обметочная машина 208 кл., утюг | 1,0 |
| 13 | Соединить воротник с горловиной, отделка двойной строчкой | Машина КМ-250 А кл., ножницы | 1,0 0,2 0,7 |
| 14 | Притачать манжеты по низу рукава | Машина КМ-250 А кл., ножницы | 1,0 |
| 15 | Обработать боковые срезы, ВТО | Машина КМ-250 А кл., ножницы, обметочная машина 208 кл., утюг | 1,0 |
| 16 | Подшить низ изделия. | Машина КМ-250 А кл., ножницы | 1,0 |
| 17 | Намелить ,обметать петли | Специальная машина 25-А кл. |  |
| 18 | Намелить, пришить пуговицы | Ручные инструменты |  |
| 19 | Окончательная отделка, ВТО изделия. | Утюг Машина КМ-250 А кл., ножницы | 0,2 0,7 |
| 20 | Сдача изделия контролеру |  |  |

Раскладка лекал

Расход ткани при ширине 112 см-1метр 15см

Спецификация деталей кроя

| № детали | Наименование детали | Кол-во деталей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полочка с цельнокроеной планкой | 2 |
| 2 | Спинка | 1 |
| 3 | Рукав | 2 |
| 4 | Кокетка | 2 |
| 5 | Карман | 1 |
| 6 | Воротник | 1 |
| 7 | Воротник- стойка | 2 |
| 8 | Манжет | 2 |
| 9 | Листочка | 4 |

Технико-экономические показатели

Наименование изделия 		Рубашка с длинным рукавом

| № п/п | Наименование ткани и вспомогательного материала | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ткань сорочечная | 1,15 м | 49 |  |
| 2 | Клеевая | 0,3 м | 170 |  |
| 3 | Пуговицы | 8 шт. | 0,70 |  |
| 4 | Нитки (1 б.-300 м) | 100 м | 8 |  |

Технолог ______________________________________

Экономист_____________________________________

Ст. мастер____________________________________

- Рубашка с коротким рукавом

Изделие: Рубашка с коротким рукавом

Наименование материала: Ткань сорочечная

Зарисовка модели

Описание внешнего вида

Рубашка детская, изготовлена из х/б ткани. Рубашка прямого силуэта с втачным рукавом умеренного объема по окату, с втачным отложным воротником, с центральной бортовой застежкой на 5 обметанных петель и 5 пуговиц. Рубашка с кокеткой на спинке и полочках, с накладными карманами.

Полочка - с двойной кокеткой, с накладными карманами.

Спинка - с двойной кокеткой, посередине спинки встречная складка.

Рукав - втачной, одношовный, короткий. Низ рукава обработан цельнокроенным манжетом.

Воротни к- втачной, отложной для открытой горловины.

Кокетка - двойная, переходящая со спинки на полочку.

Отделка - двойная отделочная строчка  по низу рукава, кокетке, по воротнику, карманам и клапанам.

Рекомендуемые размеры: 	116-28

122-30

128-32

Последовательность обработки

| № | Последовательность обработки | Оборудование, приспособления, инструменты | Технические условия (ш.ш,см) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверить детали кроя, наметить контрольные знаки. | Мел, линейка, сантиметровая лента, лекала |  |
| 2 | ВТО деталей кроя | Утюг |  |
| 3 | Обработать мелкие детали: воротник, клапаны, манжеты, карманы, низа рукавов, подбортов, ВТО мелких деталей | Машина КМ-250 А кл., ножницы, утюг | 1,0 0,2 0,7 |
| Обработка полочки |  |  |  |
| 4 | Настрочить карманы, отделка двойной строчкой | Машина КМ-250 А кл., ножницы | 1,0 0,2 0,7 |
| 5 | Настрочить клапаны, отделка двойной строчкой | Машина КМ-250 А кл., ножницы | 1,0 0,2 0,7 |
| 6 | Притачать подборта | Машина КМ-250 А кл., ножницы | 0,7 |
| 7 | ВТО полочек | Утюг |  |
| Обработка спинки |  |  |  |
| 8 | Застрочить складку по центру | Машина КМ-250 А кл., ножницы | Конструктив-ные линии |
| Сборка изделия |  |  |  |
| 9 | Притачать кокетки к полочкам, отделка двойной строчкой | Машина КМ-250 А кл., ножницы | 1,0 0,2 0,7 |
| 10 | Притачать кокету к спинке, обметать, отделка двойной строчкой | Машина КМ-250 А кл., ножницы, обметочная машина 208 кл | 1,0 0,2 0,7 |
| 11 | ВТО кокетки | Утюг |  |
| 12 | Соединить рукава с проймой, обметать, ВТО | Машина КМ-250 А кл., ножницы, обметочная машина 208 кл., утюг | 1,0 |
| 13 | Соединить воротник с горловиной | Машина КМ-250 А кл., ножницы | 1,0 |
| 14 | Обработать боковые срезы, ВТО | Машина КМ-250 А кл., ножницы, обметочная машина 208 кл., утюг | 1,0 |
| 15 | Подшить низ изделия | Машина КМ-250 А кл., ножницы | 1,0 |
| 16 | Намелить ,обметать петли | Специальная машина 25-А кл. |  |
| 17 | Намелить. пришить пуговицы | Ручные инструменты |  |
| 18 | Окончательная отделка, ВТО изделия. | Утюг Машина КМ-250 А | 0,2 0,7 |
| 19 | Сдача изделия контролеру |  |  |

Раскладка лекал

Расход ткани при ширине 112 см-0,90 м

Спецификация деталей кроя

| № детали | Наименование детали | Кол-во деталей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полочка | 2 |
| 2 | Спинка | 1 |
| 3 | Рукав | 2 |
| 4 | Кокетка | 2 |
| 5 | Подборт | 2 |
| 6 | Воротник | 1 |
| 7 | Карман | 2 |
| 8 | Клапан | 2 |

Технико-экономические показатели

Наименование изделия 		Рубашка с коротким рукавом

| № п/п | Наименование ткани и вспомогательного материала | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ткань сорочечная | 0,90 м | 49 |  |
| 2 | Клеевая | 0,25 м | 170 |  |
| 3 | Пуговицы | 8 шт. | 0,70 |  |
| 4 | Нитки (1 б.-300 м) | 100 м | 8 |  |

Технолог ______________________________________

Экономист_____________________________________

Ст. мастер______________________________________

- Блуза женская

Изделие – Блуза женская

Наименование материала – Блузочная с люрексом

Зарисовка модели

Описание внешнего вида

Блуза – женский элемент гардероба, вариант легкой, приталенной рубашки. Блузки носят с юбками и брюками. Этот вид одежды уместен в деловом, строгом стиле. Также блузки входят в состав костюмов. Из нарядных тканей создают праздничные вещи, которые по красоте соперничают с платьями.

Блуза женская нарядная, изготовлена из блузочной ткани с люрексом.

Предназначена для деловых женщин, рубашечного покроя, полуприлегающего силуэта с кокеткой по спинке и полочкам. С втачным воротником на стойке, с втачным длинным рукавом, по низу рукава манжета застегивающая на две застегивающие на две петли и две пуговицы. Блуза с центральной бортовой застежкой на восемь обметанных петель и восемь пуговиц.

Полочка с нагрудными вытачками от линии бокового среза.

Спинка с двойной кокеткой, переходящей на полочку.

Рукав втачной длинный, умеренного объема по окату с разрезами по низу и притачной манжетой.

Воротник втачной отлажной на стойке, с острыми концами.

Отделка: Отделочные строчки по воротнику, манжетам и перламутровые пуговицы на стойке.

Рекомендуемые размеры:	168-80-86

168-100-106

Последовательность обработки

| № | Последовательность обработки | Оборудование, инструменты, приспособления | Технические условия (ш.ш.,см) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверить детали кроя, наметить контрольные знаки, провести ВТО деталей кроя | Мел, линейка, сантиметровая лента, лекала, утюг |  |
| 2 | Обработка мелких деталей: Обработка отложного воротника на стойке, обработка манжета | Машина 1022 класса, утюг | 0,5-0,7 |
| 3 | Обработка полочки: сметать, стачать и заутюжить вытачки. | Машина 1022 класса, утюг |  |
| 4 | Обработка срезов борта по контрольным знакам. | Машина 1022 класса, утюг | 0,2 |
| 5 | Обработка рукавов: обработка разреза, заложить и застрочить складки по нижнему срезу (по контрольным знакам). | Машина 1022 класса, утюг, приспособление для окантовки срезов. | 0,5 |
| 6 | Сборка изделия: притачать кокетки с полочками и спинки в чистый край. | Машина 1022 класса, утюг | 0,7 |
| 7 | Втачать рукава по контрольным знакам и обметать срезы. | Машина 1022 класса, спец. машина, утюг | 1,0 0,5 |
| 8 | Стачать и обметать боковые срезы и срезы рукавов, ВТО припусков швов. | Машина 1022 класса, спец. машина, утюг | 1,0 0,5 |
| 9 | Втачать воротник в горловину по контрольным знакам. | Машина 1022 класса, утюг | 1,0 |
| 10 | Притачать манжет к низу рукава. | Машина 1022 класса, утюг | 1,0 |
| 11 | Обметать и застрочить низ изделия. | Машина 1022 класса, спец. машина, утюг | 0,5 0,2 |
| 12 | Наметить место расположения петель и пуговиц. | Мел, лекало |  |
| 13 | Обметать петли | Спец.машина |  |
| 14 | Пришить пуговицы | Игла, нитки, снипер |  |
| 15 | Почистить производственный мусор | Ножницы, снипер |  |
| 16 | Окончательное ВТО | Утюг |  |
| 17 | Сдать изделие контролеру |  |  |

Раскладка лекал

Расход ткани при ширине 140 см – 1 метр 45 см

Детали кроя

| № детали | Название детали | Количество деталей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полочка | 2 |
| 2 | Спинка со сгибом | 1 |
| 3 | Кокетка со сгибом | 2 |
| 4 | Рукав | 2 |
| 5 | Воротник со сгибом | 1 |
| 6 | Стойка воротника со сгибом | 2 |
| 7 | Манжет | 2 |
| 8 | Косая бейка(для окантовки разрезов рукавов) | 2 |

Технико-экономические показатели

Наименование изделия 				Блуза		женская

| № п/п | Наименование ткани и вспомогательного материала | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ткань блузочная (ширина 140 см) | 1,45 м |  |  |
| 2 | Клеевая | 0,2 м |  |  |
| 3 | Пуговицы | 12 шт. |  |  |
| 4 | Нитки (1 б. -5000 м) | 350 м |  |  |

Технолог ______________________________________

Экономист_____________________________________

Ст. мастер_____________________________________

- Фартук

Изделие: Фартук (спец. одежда)

Наименование материала: Габардин

Зарисовка модели

Описание внешнего вида

Фартук изготовлен из ткани габардин. Предназначен для работы на предприятиях.

Фартук с фигурным вырезом горловины, с воротником выходящим из плечевого среза, с накладным карманом по форме «кенгуру». С четырьмя завязывающими полупоясами.

Отделка: Косая бейка по всем срезам фартука.

Последовательность обработки

| № | Последовательность обработки | Оборудование, приспособления, инструменты | Технические условия (ш.ш., см) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проверить детали кроя. | Мел, линейка, сантиметровая лента, лекала |  |
|  | ВТО деталей кроя | Утюг |  |
|  | Нанести контрольные знаки и дополнительные конструктивные линии | Мел, линейка, сантиметровая лента, лекала | Конструктив ные линии |
|  | Заготовить мелкие детали(карманы, воротники, полупояса) | Машина КМ-250 А кл., ножницы | 0,1- 0,5 |
|  | Настрочить воротники на полочках | Машина КМ-250 А кл., ножницы | 0,5 |
|  | Стачать правый плечевой срез, обметать, ВТО | Машина КМ-250 А кл., ножницы, обметочная машина 208 кл., утюг | 1,0 |
|  | Окантовать горловину, закрепить центр | Машина1022 кл, приспособление |  |
|  | Стачать левый плечевой срез, обметать, ВТО, закрепить шов | Машина КМ-250 А кл., ножницы, обметочная машина 208 кл., утюг | 1,0 |
|  | Окантовать срезы пройм по полочке и спинке | Машина1022 кл, приспособление |  |
|  | Настрочить карманы по намелке | Машина КМ-250 А кл., ножницы | 0,1-0,2 |
|  | Закрепить по верхним углам боковых срезов полупояса | Машина КМ-250 А кл., ножницы | 0,5 |
|  | Окантовать нижние срезы полочки и спинки | Машина1022 кл, приспособление |  |
|  | Закрепить полупояса и окантовку | Машина КМ-250 А кл., ножницы | 0,5 |
|  | Окончательная ВТО изделия. | Утюг |  |
|  | Сдача изделия контролеру. |  |  |

- Раскладка лекал

Расход ткани при ширине 150 см -1метр

Спецификация деталей кроя

| № детали | Наименование детали | Кол-во детали |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полочка | 2 |
| 2 | Спинка | 2 |
| 3 | Карман | 2 |
| 4 | Воротник | 4 |
| 5 | Полупояс | 4 |

Технико-экономические показатели

Наименование изделия 			Фартук (спец. одежда)

| № п/п | Наименование ткани и вспомогательного материала | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Габардин | 1 м | 80 |  |
| 2 | Косая бейка | 8 м | 2,5 |  |
| 3 | Нитки (1 б-5000м) | 150 м | 50 |  |

Технолог ______________________________________

Экономист_____________________________________

Ст. мастер_____________________________________

- Платье для особых случаев

Изделие: Платье для особых случаев

Наименование материала: Стрейч- атлас, штапель, фатин

Зарисовка модели

Описание внешнего вида

Платье детское, нарядное предназначено для торжественных случаев, изготовлено из двух контрастных тканей: стрейч-атласа, штапеля и фатина. Платье прилегающего силуэта, отрезное по линии талии, с глубоким декольтированным вырезом.

Лиф платья: Перед-с рельефными линиями от линии проймы.

Спинка- со средним швом, в котором расположена потайная застежка на тесьму- молнию. По линии талии расположены вытачки.

Юбка платья:	Юбка «солнце» с подъюбником.

Подъюбник состоит из трех слоев: два слоя изготовлены из фатина, которые присбориваются по верхнему срезу и один из стрейч-атласа.

Отделка платья: Настрочной пояс по линии талии из атласной ленты, отделан декоративным украшением в виде розочек и декоративное  эластичное кружево по краю декальте и низа юбки.

Рекомендуемые размеры: 116-28

122-30

128-32

Последовательность обработки

| № | Последовательность обработки | Оборудование, приспособления, инструменты | Технические условия (ш.ш.,см) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверить детали кроя. | Мел, линейка, сантиметровая лента, лекала |  |
| 2 | ВТО деталей кроя | Утюг |  |
| 3 | Нанести контрольные знаки и дополнительные конструктивные линии | Мел, линейка, сантиметровая лента, лекала |  |
| 4 | Обработка лифа переда (обработать рельефы) | Машина КМ-250 А кл., ножницы | 1,0 |
| 5 | Обработка лифа спинки (обработать вытачки) | Машина КМ-250 А кл., ножницы | Конструктив-ные линии |
| 6 | Обработка подклада лифа переда (обработать рельефы) | Машина КМ-250 А кл., ножницы | 1,0 |
| 7 | Обработка подклада лифа спинки (обработать вытачки) | Машина КМ-250 А кл., ножницы | Конструктив-ные линии |
| 8 | ВТО лифа переда и спинки | Утюг |  |
| Сборка лифа |  |  |  |
| 9 | Стачать боковые срезы лифа, ВТО | Машина КМ-250 А кл., ножницы, утюг | 1,0 |
| 10 | Настрочить на низ лифа атласный пояс | Машина КМ-250 А кл., ножницы | 0,5 |
| 11 | Стачать боковые срезы подклада лифа, ВТО | Машина КМ-250 А кл., ножницы, утюг | 1,0 |
| 12 | Обтачать срезы горловины и проймы подкладом лифа | Машина КМ-250 А кл., ножницы | 0,7-0,8 |
| 13 | Надсечь припуски на шов горловины и проймы | Ножницы | Через каждые 1,5 см. |
| 14 | Настрочить припуски на подклад | Машина КМ-250 А кл., ножницы | 0,2-0,3 |
| 15 | Вывернуть на лицевую сторону, и провести ВТО | Утюг |  |
| Обработка юбки |  |  |  |
| 16 | Присобрать верхний срез подъюбников из фатина на три строчки | Машина КМ-250 А кл., ножницы | 1) 0,5 2) 0,8 3) 1,5 |
| 17 | По верхнему срезу подклада юбки, заложить и закрепить мягкие складки | Машина КМ-250 А кл., ножницы | 0,5-0,7 |
| Сборка платья |  |  |  |
| 18 | Стачать срез лифа с юбкой | Машина КМ-250 А кл., ножницы | 1,0 |
| 19 | Подъюбник из фатина соединить со щвом притачивания юбки | Машина КМ-250 А кл., ножницы | 1,0 |
| 20 | Стачать срез лифа подклада с подкладом юбки | Машина КМ-250 А кл., ножницы | 1,0 |
| 21 | ВТО платья | Утюг |  |
| 22 | Настрочить тесьму-молнию на средний срез спинки и средний срез юбки | Машина КМ-250 А кл., ножницы, спец. лапка для потайных замков | 1,2 |
| 23 | Стачать средний срез юбки, ВТО | Машина КМ-250 А кл., ножницы, утюг | 1,0 |
| 24 | Прикрепить подклад платья к припуску на тесьму молнию | Машина КМ-250 А кл., ножницы | 1,0 |
| 25 | Стачать средний срез подклада юбки, ВТО | Машина КМ-250 А кл., ножницы, утюг | 1,0 |
|  | Закрепить шов по линии талии с подкладом | Ручные инструменты | Вручную |
| 26 | Стачать средние срезы подъюбника из фатина, ВТО | Машина КМ-250 А кл., ножницы, утюг | 0,5 |
| 27 | Обметать нижний срез юбки и подклада юбки | Обметочная машина 208 кл. |  |
| 28 | Подшить нижний срез подклада юбки | Машина КМ-250 А кл., ножницы | 0,2-0,3 |
| 29 | На нижний срез юбки настрочить декоративное эластичное кружево | Машина КМ-250 А кл., ножницы | По обоим краям кружева на 0,3-0,5 |
| 30 | На край декольте горловины полочки и спинки настрочить декоративное эластичное кружево | Машина КМ-250 А кл., ножницы | 0,3-0,5 |
| 31 | Окончательное ВТО и отделка изделия (пришить украшения) | Утюг, ручные инструменты |  |
| 32 | Сдача изделия контролеру |  |  |

Раскладка лекал

Расход ткани стрейч- атлас при ширине 150 см-0,95 м

Расход ткани штапеля при ширине 150 см – 1 метр 25см

Расход ткани фатина при ширине 150см - 4 метра

Спецификация деталей кроя

| № детали | Наименование детали | Кол-во деталей |
| --- | --- | --- |
| 1; 1А | Средняя часть полочки, средняя часть полочки подклада | 2 |
| 2; 2А | Боковая часть полочки, боковая часть полочки подклада | 4 |
| 3; 3А | Спинка, спинка подклада | 2 |
| 4 | Переднее полотнище юбки подклада | 1 |
| 5 | Заднее полотнище юбки подклада | 2 |
| 6 | Юбка «солнце» | 1 |
| 7 | Фатиновый подъюбник | 2 |

Технико-экономические показатели

Наименование изделия 			Платье для особых случаев

| № п/п | Наименование ткани и вспомогательного материала | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стрейч- атлас | 0,95 м | 190 |  |
| 2 | Штапель | 1,25 м | 250 |  |
| 3 | Лента атласная | 0,60 м | 17 |  |
| 4 | Фатин | 4 м | 90 |  |
| 5 | Декоративное кружево | 4,5 м | 157 |  |
| 6 | Декоративное украшение (розочки) | 7 шт. | 15 |  |
| 7 | Замок-молния | 1 шт. | 8 |  |
| 8 | Нитки (1 б-300 м) | 500 м | 8 |  |

Технолог ______________________________________

Экономист_____________________________________

Ст. мастер_____________________________________

- Конверт детский

Изделие: Конверт детский

Наименование материала: Мех, стежка

Зарисовка модели

Описание внешнего вида

Конверт зимний, детский предназначен для прогулки.

Конверт прямого силуэта с рукавом реглан, с втачным капюшоном.

С центральной застежкой на тесьму-молнию.

По краю капюшона продернута шнуровка, на концах шнуровки бубоны.

Рекомендуемые размеры: Для новорожденных.

Последовательность обработки

| № | Последовательность обработки | Оборудование, приспособления, инструменты | Технические условия (ш.ш.,см) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проверить детали кроя. | Мел, линейка, сантиметровая лента, лекала |  |
|  | Нанести контрольные знаки и дополнительные конструктивные линии | Мел, линейка, сантиметровая лента, лекала |  |
| Обработка капюшона |  |  |  |
|  | Стачать вытачки | Машина1022 кл. | 1,0 |
|  | Стачать средний шов | Машина1022 кл | 1,0 |
|  | Стачать вытачки подклада | Машина1022 кл | 1,0 |
|  | Стачать средний шов подклада | Машина1022 кл | 1,0 |
| Обработка рукавов |  |  |  |
|  | Стачать вытачки | Машина1022 кл | 1,0 |
|  | Стачать срез рукава | Машина1022 кл | 1,0 |
|  | Стачать нижний срез | Машина1022 кл | 1,0 |
|  | Стачать вытачки подклада | Машина1022 кл | 1,0 |
|  | Стачать срез рукава подклада | Машина1022 кл | 1,0 |
|  | Стачать нижний срез подклада | Машина1022 кл | 1,0 |
| Обработка переда |  |  |  |
|  | Настрочить тесьму-молнию на подборта | Машина1022 кл | 0.2-0,3 |
|  | Стачать полочки от нижнего среза до контрольного знака по меловой линии | Машина1022 кл | Конструктивные линии |
| Сборка изделия |  |  |  |
|  | Притачать подклад к срезу борта | Машина1022 кл | 1,0 |
|  | Стачать боковые срезы верха переда и спинки | Машина1022 кл | 1,0 |
|  | Стачать боковые срезы подклада переда и спинки | Машина1022 кл | 1,0 |
|  | Стачать низ изделия | Машина1022 кл | 1,0 |
|  | Стачать низ подклада | Машина1022 кл | 1,0 |
|  | Втачать рукава верха в проймы | Машина1022 кл | 1,0 |
|  | Втачать рукава подклада в проймы | Машина1022 кл | 1,0 |
|  | Стачать капюшон с капюшоном подклада | Машина1022 кл | 1,0 |
|  | Обметать петли на капюшоне по контрольным знакам | Специальная машина 25-А кл. | По контроль-ным меткам |
|  | Продернуть шнуровку по капюшону | Крючек |  |
|  | Втачать капюшон в горловину изделия | Машина1022 кл | 1,0 |
|  | Закрепить мех с подкладом по капюшону, подборту и рукавам | Ручные инструменты |  |
|  | Чистка изделия. |  |  |
|  | Сдача изделия контролеру. |  |  |

Раскладка лекал

Расход ткани при ширине 150см - 1метр 25см

Расход ткани при ширине 150 см - 1метр 25см

Спецификация деталей кроя

| № детали | Наименование детали | Кол-во детали |
| --- | --- | --- |
| Основная ткань (мех) |  |  |
| 1 | Полочка | 2 |
| 2 | Спинка со сгибом | 1 |
| 3 | Рукав | 2 |
| 4 | Капюшон | 2 |
| Подклад (стежка) |  |  |
| 5 | Полочка | 2 |
| 6 | Спинка со сгибом | 1 |
| 7 | Рукав | 2 |
| 8 | Капюшон | 2 |

Технико-экономические показатели

Наименование изделия 			Конверт детский.

| № п/п | Наименование ткани и вспомогательного материала | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мех | 1.25 м | 380 |  |
| 2 | Стежка | 1.25 м | 80 |  |
| 3 | Замок-молния | 1 шт. | 22 |  |
| 4 | Шнурок | 1.20 м | 25 |  |
| 5 | Нитки (1 б-5000 м) | 350 м | 50 |  |

Технолог ______________________________________

Экономист_____________________________________

Ст. мастер_____________________________________

- Юбка женская

Изделие: Юбка женская

Наименование материала: Габардин

Зарисовка модели

Описание внешнего вида

Юбка девичья, 4- клинка, формы трапеция.

Предназначена для повседневной носки. Изготовлена из габардина.

Юбка на притачном фигурном поясе с бантовой застежкой по среднему

шву переда, с карманами в подкройных бочках.

На переднем полотнище юбки расположены четыре встречные складки.

Заднее полотнище юбки со средним швом и вытачками от линии талии.

Рекомендуемые размеры: 168-66-90

168-70-94

Последовательность обработки

| № | Последовательность обработки | Оборудование, приспособления, инструменты | Техничес кие условия (ш.ш.,см) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверить детали кроя. | Мел, линейка, сантиметровая лента, лекала |  |  |
| 2 | ВТО деталей кроя |  |  |  |
| 3 | Нанести контрольные знаки и дополнительные конструктивные линии | Мел, линейка, сантиметровая лента, лекала |  |  |
| 4 | Обработка мелких деталей: пояс и откосок | Машина 1022клас, утюг, машина 208 класса | 0,7-1,0 |  |
| 5 | Обработка переднего полотнища: Заложить складки к центру, закрепить по верхнему срезу, стачать средний шов, обметать средний шов, разутюжить припуски шва, мешковину кармана приколоть к переднему полотнищу юбки и притачать вдоль входа в карман и отстрочить на припуски шва, приколоть боковую часть переднего полотнища к мешковине, стачать мешковину с боковой частью полотнища, обметать шов стачивания, проутюжить, обработать застёжку в среднем шве переднего полотнища. | Машина 1022 класс, утюг, булавки, машина 208 класса, мел | 1-1,5 |  |
| 6 | Обработка заднего полотнища: Стачать средние срезы, припуски шва обметать, шов разутюжить, стачать вытачки, глубину вытачек заутюжить к середине спинки | Машина 1022 класс, утюг, машина208класс | 1-1,5 |  |
| 7 | Сборка юбки: Стачать боковые швы, обметать боковые швы, припуски шва заутюжить на спинку, верхний пояс притачать к верхнему срезу юбки, припуски шва заутюжить на пояс, обметать внутренний срез пояса, внутренний пояс настрочить в шов притачивания пояса, нижний срез юбки обметать и застрочить, обметать две петли, пришить пуговицы. | Машина 1022 класса, машина 208 класса, машина 25 класса, утюг, ручная игла. |  | 1-1,5 |
| 8 | Окончательная ВТО изделия. | Утюг |  |  |
| 9 | Сдача изделия контролеру. |  |  |  |

Раскладка лекал

Расход ткани при ширине 150 см – 0,80 м

Спецификация деталей кроя

| № детали | Наименование детали | Кол-во детали |
| --- | --- | --- |
| 1 | Передние полотнище | 2 |
| 2 | Задние полотнище | 2 |
| 3 | Боковая часть переднего полотнища | 2 |
| 4 | Мешковина кармана | 2 |
| 5 | Откосок | 1 |
| 6 | Задний пояс | 2 |
| 7 | Передний пояс | 4 |

Технико-экономические показатели

Наименование изделия 			Юбка	 женская

| № п/п | Наименование ткани и вспомогательного материала | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Габардин | 0,80м | 80 |  |
| 2 | Тесьма молния | 1шт. | 8 |  |
| 3 | Клеевая | 0,15м | 25 |  |
| 4 | Нитки ( 1б-300м) | 350м | 8 |  |
| 5 | Пуговицы | 2 шт. | 7 |  |

Технолог ______________________________________

Экономист_____________________________________

Ст. мастер_____________________________________